ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МОДУЛЬ КОНТРОЛЛЕРА	4

1.1 Питание модуля контроллера	6

1.2 Адрес старта микроконтроллера	7

1.3 CAN интерфейс	7

1.4 RS232 интерфейс	9

1.5 RS422/485 интерфейс	11

1.6 USB - USART преобразователь на FT232RL	14

1.7 Ethernet	16

1.8 USB интерфейс	18

1.9 Карты памяти SD и MicroSD	18

1.10 SPI  интерфейс	21

1.11 Разъем XP3	23

1.12 Разъем XP2	24

1.13 Программирование и отладка	25

1.14 Распределение сигналов микроконтроллера STM32F107 по периферийным модулям	26

1.15 Размещение компонентов	28

1.16 Перечень элементов	30

1. МОДУЛЬ КОНТРОЛЛЕРА

Плата модуля контроллера является универсальным средством на базе микроконтроллера STM32F107VCT6, предназначенным для встраивания в различные системы в качестве узла управления.

Модуль контроллера имеет следующие параметры:

- микроконтроллер STM32F107VCT6: 72 МГц Cortex-M3, 256 Кбайт флэш-памяти программ, 64Кбайта ОЗУ, два 12-разрядных АЦП (16 внешних каналов), два 12-разрядных ЦАП, Ethernet MAC 10/100, USB OTG, 2xCAN, 5х USART, 3х SPI, I2C, SDIO, корпус LQFP100;

- порт USB OTG  с разъемом mini USB;

- 2 CAN интерфейса;

- Мост USB - USART на FT232RL;

- 2 RS-232-интерфейса или 2 RS-422/485-интерфейса с гальванической изоляцией;

- 10/100МБод RMII PHY с разъемом Ethernet RJ-45;

- слоты карт памяти SD/MMC и microSD;

- 16 линий порта PE микроконтроллера выведено на разъем;

- 3 разъема интерфейса SPI для подключения внешних устройств;

- 25 МГц кварцевый резонатор;

- часовой кварцевый резонатор 32768 Гц;

- кнопка сброса Reset;

- разъем JTAG для подключения JTAG-программатора или отладчика;

- напряжение питания +9 В или +5 В;

- питание ядра контроллера от батарейки 3 В;

- габаритные размеры: 160х125 мм; посадочные размеры: 150х115 мм.

Структурная схема модуля контроллера показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема модуля контроллера

Плата модуля контроллера показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Плата модуля контроллера

1.1 Питание модуля контроллера

Напряжение питания подается через разъемы питания XT1 или XT2. К разъему XT1 подается напряжение от +7,5 до +9 В. К разъему XT2 подается напряжение + 5 В. Для подачи питания +9 В необходимо установить перемычку на X4. Для питания ядра микроконтроллера от батарейки CR2032 необходимо установить перемычку на X10.

Таблица 1 – Установка перемычек на X10

|  | Питание ядра от 3,3 В |  | Питание ядра от батарейки |
| --- | --- | --- | --- |

1.2 Адрес старта микроконтроллера

Кнопка Reset предназначена для сброса микроконтроллера. Установка перемычек на X7 и X9 (рисунок 3) определяет адрес старта микроконтроллера (таблица 2).

Рисунок 3 – Установка перемычек на X7 и X9

Таблица 2 – Задание адреса старта микроконтроллера с помощью перемычек X7, X9

| X7 (BOOT1) | X9 (BOOT0) | X7 (BOOT1) | X9 (BOOT1) | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | 0 | Х | Программа стартует из основной флэш-памяти (рисунок 3) |
|  |  | 1 | 0 | Программа стартует из системной памяти |
|  |  | 1 | 1 | Программа стартует из внутреннего ОЗУ |

X – любое значение

1.3 CAN интерфейс

Установленные на плате микросхемы SN65HVD230 отвечают за преобразование уровней встроенного в микроконтроллер приемопередатчика шины CAN. Структурная схема подключения CAN интерфейса отображена на рисунке 3. Для подключения согласующего резистора R устанавливается перемычка S.

Рисунок 3 – Структурная схема подключения CAN-интерфейса.

На рисунке 4 показано направление нумерации выводов разъема XT3 и XT4. Для подключения согласующих резисторов устанавливаются перемычки на штыри X15, X16.

Рисунок 4 – Направление нумерации выводов разъема XT3 и XT4

Установкой перемычек на штыри X13 и X14 определяет режим работы микросхемы CAN – трансивера.

Таблица 3 – Установка перемычек на X13 и X14

|  | Высокоскоростной режим работы (Х14 на рисунке 4) |
| --- | --- |
|  | Режим хранения (Х13 на рисунке 4) |

Назначение выводов разъема XT3 (XT4) отображено в таблице 4.

Таблица 4 – Назначение контактов разъема ХT3 (XT4)

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | CANH |  |
| 2 | GND |  |
| 3 | CANL |  |

1.4 RS232 интерфейс

Установленные на плате микросхемы приемопередатчики ADM3202 отвечают за преобразование уровней встроенного в микроконтроллер приемопередатчика USART в уровни сигналов интерфейса RS232.

Технические характеристики ADM3202:

- Скорость передачи данных 460 кбит/с;

- Конденсаторы накачки заряда 0.1 мкФ;

- Замещение MAX3222/32 и LTC1385;

- Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC1000-4-2 (801.2) по выводам RS-232:

±8 кВ: Контактный разряд
±15 кВ: Бесконтактный разряд

Назначение выводов разъемов XP8, XP9 отображено в таблице 5.

Таблица 5 – Назначение контактов разъема ХP8 (XP9)

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | RS232_RXD |  |
| 4 | RS232_RTS |  |
| 5 | RS232_TXD |  |
| 6 | RS232_CTS |  |
| 7 |  |  |
| 8 | +5V |  |
| 9 | GND |  |
| 10 | GND |  |

Для питания микросхемы ADM3202 от 3,3 В перемычки выбора напряжения питания Х30 и Х31 должны быть установлена в соответствии с рисунком 5.

Рисунок 5 – Установка перемычек на X31 и X34

Для подключения каналов RS232 микроконтроллера необходимо установить перемычки на X21…X24 для подключения к разъему XP8, и на X25…Х28 для подключения к разъему XP9 так, как показано на рисунке 6. Установка перемычек X21…X24 в положение  подключает микросхему ADM3202 канала XP8 к приемопередатчику микроконтроллера USART3. Установка перемычек X25…X28 в положение  подключает микросхему ADM3202 канала XP9 к приемопередатчику микроконтроллера USART2.

Рисунок 6 – Установка перемычек на X21…X24 и X25…X28

1.5 RS422/485 интерфейс

Установленные на плате микросхемы приемопередатчики ADM2682E отвечают за преобразование уровней встроенного в микроконтроллер приемопередатчика USART в уровни сигналов интерфейса RS422/485.

Изделия ADM2682E/ADM2687E фирмы Analog Devices представляют собой полностью интегральные  приёмопередатчики данных с эффективным 5 кВ сигналом и изолированным питанием, имеющие ±15 кВ ESD защиту и пригодные для сверхскоростной связи на многопунктовых линиях передачи.

Каждое из изделий ADM2682E/ADM2687E содержит интегральный изолированный DC-DC преобразователь. В приборах интегрирована технология iCoupler® фирмы Analog Devices, Inc., сочетающая в одном корпусе 3-канальный вентиль, трёхступенчатый дифференциальный драйвер линии, дифференциальный входной приёмник и разработанный фирмой Analog Devices преобразователь постоянного напряжения isoPower®. Микросхема питаются от одиночного источника питания 5 В или 3.3 В, производящего полностью интегральный сигнал, представляя собой RS-422/485 решение с развязкой по цепям питания.

Характерные особенности и преимущества

- Изолированный RS-485/RS-422 приёмопередатчик с эффективным 5 кВ сигналом, с конфигурацией в виде полудуплексной или дуплексной связи; - Интегральный изолированный преобразователь постоянного напряжения isoPower® ; - ±15 кВ ESD защита на выводах RS-485 вход/выход; - Соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-485-A-98 и ISO 8482:1987(E); - Питание от 5 В или 3.3 В; - Соединяет до 256 узлов на одной шине; - Входы приёмника предохранены от размыкания и КЗ и отказов; - Высокая стойкость к переходным процессам в синфазном режиме: >25 кВ/мксек; - Скорость передачи данных: 500 кБит/сек ADM2682E для до 16 Mбит/сек для ADM2687E.

Для подключения интерфейсных микросхем ADM2682E к микроконтроллеру необходимо установить перемычки. Для подключения приемопередатчика USART3 микроконтроллера  к микросхеме канала XP11 установить перемычки на X17…X20. Для подключения приемопередатчика USART2 к микросхеме канала XP12 установить перемычки на X25…Х28 в положение , как показано на рисунке 7.

Рисунок 7 – Установка перемычек на X17…X20 и X25…X28

Назначение выводов разъемов XP11, XP12 (DRB-9MA) отображено в таблице 6.

Таблица 6 – Назначение контактов разъема ХP8 (XP9)

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | RS422/485_TX1+ |  |
| 2 | RS422/485_TX1- |  |
| 3 | RS422/485_GND |  |
| 4 | RS422/485_RX1- |  |
| 5 | RS422/485_RX1+ |  |
| 6 | RS422/485_GND |  |
| 7 | RS422/485_GND |  |
| 8 | RS422/485_+5V | Не используется |
| 9 | RS422/485_GND |  |

Структурная схема подключения 4-проводного RS422 – интерфейса показана на рисунке 8. Установкой перемычек подключаются согласующие резисторы.

Рисунок 8 – Структурная схема подключения RS422-интерфейса.

Для подключения к цепям RX+ и RX- каналов XP11 и XP12 согласующего резистора установить перемычки на X34 и X32 в соответствии с рисунком 9.

Рисунок 9 – Установка перемычек на X32 и X34

Примечание. Для реализации 2-проводного RS485 интерфейса необходимо соединить линии RX- и TX- и линии RX+ и TX+ так, как показано на рисунке 10. Для этого соединить в кабельном разъеме контакты 1,5 и 2, 4.

Рисунок 10 – Структурная схема подключения RS485-интерфейса.

1.6 USB - USART преобразователь на FT232RL

Преобразователь USB - USART реализован на микросхеме FT232RL.

Характеристики и особенности микросхемы FT232RL:

- одночиповый переходник из USB в асинхронный последовательный интерфейс передачи данных (UART);

- протокол USB полностью реализован в микросхеме;

- интерфейс UART поддерживает режимы передачи 7 и 8 бит данных, 1 и 2 стоповых бита, различные режимы контроля четности;

- скорости передачи от 300 бод до 3 мегабод для RS422 /RS485 / TTL и от 300 бод до 1 мегабод для RS-232;

- новые настраиваемые выводы CBUS;

- возможность вывода состояния приема/передачи на внешние светодиоды;

- возможность подачи тактового сигнала на внешние микросхемы, контроллеры, ПЛИС, частоты 6, 12, 24 и 48 МГц;

- высокая нагрузочная способность выходов;

- встроенная энергонезависимая память EEPROM объемом 1024 байт;

Для подключения микросхемы FT232RL к последовательному порту микроконтроллера USART3 необходимо установить перемычки на X21…X24 в соответствии с рисунком 11.

Рисунок 11 – Установка перемычек на X21…X24

Назначение выводов разъема USB XS4 отображено в таблице 7.

Таблица 7 – Назначение контактов разъема XS4

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VUSB |  |
| 2 | D- |  |
| 3 | D+ |  |
| 4 | GND |  |
| 5 | SHIELD |  |
| 6 | SHIELD |  |

Для выбора напряжения питания 3,3 В или 5 В необходимо установить перемычку X29 в требуемое положение в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 – Установка перемычек на X29

| Питание от VUSB |  | Питание от 3,3 В |  |
| --- | --- | --- | --- |

Все выводы микросхемы FT232RL выведены на специальный разъем XP7, назначение выводов которого отображено в таблице 9.

Таблица 9 – Назначение контактов разъема ХP8

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | FT232_DTR |  |
| 2 | FT232_RRS |  |
| 3 | FT232_RI |  |
| 4 |  |  |
| 5 | FT232_DCD |  |
| 6 | FT232_DSR |  |
| 7 | FT232_CBUS4 |  |
| 8 | FT232_CTS |  |
| 9 | FT232_CBUS3 |  |
| 10 | FT232_CBUS2 |  |
| 11 | FT232_CBUS0 |  |
| 12 | FT232_CBUS1 |  |
| 13 | FT232_VCC |  |
| 14 | FT232_GND |  |
| 15 | FT232_VCC |  |
| 16 | FT232_GND |  |

1.7 Ethernet

В плате модуля контроллера применена микросхема Ethernet RTL8201BL, подключенная по интерфейсу MII (Media Independent Interface). Тактирование RTL8201BL производится от кварцевого резонатора с частотой 25,0МГц. Схема подключения микросхемы показана на рисунке 12.

Рисунок 12 – Схема подключения микросхемы Ethernet PHY RTL8201BL

Сигналы управления микросхемой RTL8201BL выведены на внешний разъем XP10 (рисунок 1).

Таблица 10 – Назначение контактов разъема ХP10

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eth_MII_TX_CLK |  |
| 2 | Eth_MII_TX_EN |  |
| 3 | Eth_MII_TX_D0 |  |
| 4 | Eth_MII_TX_D1 |  |
| 5 | Eth_MII_TX_D2 |  |
| 6 | Eth_MII_TX_D3 |  |
| 7 | Eth_MII_RX_D0 |  |
| 8 | Eth_MII_RX_D1 |  |
| 9 | Eth_MII_RX_D2 |  |
| 10 | Eth_MII_RX_D3 |  |
| 11 | Eth_MII_RX_ER |  |
| 12 | Eth_MII_RX_DV |  |
| 13 | Eth_MII_CLK |  |
| 14 | Eth_MII_RX_COL |  |
| 15 | Eth_MII_RX_CRS |  |
| 16 | Eth _MDC |  |
| 17 | Eth_MII_MDIO |  |
| 18 | RESET |  |
| 19 | +3,3V |  |
| 20 | GND |  |

Примечание. Сигнал Eth_MII_RX_DV подключается установкой перемычки на X6, а сигнал Eth_MII_TXD1 на Х8 в соответствие с рисунком 13.

Рисунок 13 – Установка перемычек на X6 и X8 для подключения сигналов Eth_MII_RX_DV и Eth_MII_TXD1

Внимание! Микроконтроллер STM32F107VCT6 не позволяет одновременно использовать Ethernet и USB.

Для соединения отладочной платы с концентратором или компьютером на плате установлен стандартный разъем RJ-45 (XS6) LU1T516-43LF со встроенными Ethernet-фильтрами. Назначение его выводов отображено в таблице 11.

Таблица 11 – Назначение контактов разъема ХS6 (RJ45)

| Номер контакта на плате | Цепь |  | Номер контакта на разъеме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX+ | Выход передатчика + | 1 |
| 2 | TX- | Выход передатчика - | 2 |
| 3 | CT | Общий провод | 4, 5 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | CT | Общий провод | 6, 7 |
| 7 | RХ+ | Вход передатчика + | 3 |
| 8 | RХ- | Вход передатчика - | 6 |
| 9 | HL1+ | Светодиод 1 + |  |
| 10 | HL1- | Светодиод 1 - |  |
| 11 | HL2- | Светодиод 2 - |  |
| 12 | HL2+ | Светодиод 2 + |  |
| 13 | SHIELD | Корпус |  |
| 14 | SHIELD | Корпус |  |

1.8 USB интерфейс

USB-порт отладочной платы может работать в одном из трех режимов: Host, Device или OTG (On-The-Go). Сигналы интерфейса USB выведены на разъем mini USB XS5. Назначение выводов разъема USB XS5 отображено в таблице 12.

Таблица 12 – Назначение контактов разъема XS5 (USB/M – 1J)

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VUSB |  |
| 2 | D- |  |
| 3 | D+ |  |
| 4 | ID |  |
| 5 | GND |  |
| 6 | SHIELD |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

1.9 Карты памяти SD и MicroSD

Плата поддерживает работу с картами памяти SD, SDHC и microSD, microSDHC. Схема подключения карты памяти по интерфейсу SPI показана на рисунке 14.

Рисунок 14 – Схема подключения карты памяти по интерфейсу SPI

Предусмотрена функция определения наличия карты в держателе путем опроса линии SDcard_Detect на логический 0. При корректно установленной карте памяти линия SDcard_Detect соединяется с общей шиной встроенным коммутатором держателя AXA2R73361. Линия SDcard_WP также соединяется с общей шиной в случае, если запись данных на карту памяти разрешена. Линии SDcard_Detect и SDcard_WP подтянуты к напряжению питания +3,3 В, что позволяет избежать конфликтов в случае, если пользователь не сконфигурирует порты ввода вывода.

Карты памяти SD, SDHC устанавливается в держатель XS1 (AXA2R73361), подключенный по интерфейсу SPI3, и держатель XS2 (AXA2R73361), подключенный по интерфейсу SPI1. Для подключения сигналов SDcard_Detect и SDcard_WP к разъему XS2 необходимо установить перемычки на X11 и X12 в соответствии с рисунком  15.

Рисунок 15 – Установка перемычек на X11 и X12 для подключения сигналов SDcard_Detect и SDcard_WP к разъему XS2

Назначение выводов разъемов XS1, XS2 отображено в таблицах 13, 14.

Таблица 13 – Назначение контактов разъема XS1 (AXA2R73361)

| Номер контакта | Цепь | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 9 | +3,3V (HL) | DAT2/RES |
| 1 | CS1/BUSY/RESET3 ((SDcard_CS) | CD/DAT3/CS |
| 2 | SPI3_MOSI | CMD/DI |
| 3 | GND | VSS1 |
| 4 | +3,3V | VDD |
| 5 | SPI3_SCK | CLK |
| 6 | GND | VSS2 |
| 7 | SPI3_MISO | DAT0/D0 |
| 8 | +3,3V (HL) | DAT1/RES |
| 10 | SP3_RDY (SDcard_Detect) | CD |
| 11 | SP3_CS (SDcard_WP) | WP |
| 12 | GND | COMM |

Таблица 14 – Назначение контактов разъема XS2 (AXA2R73361)

| Номер контакта | Цепь | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 9 | +3,3V (HL) | DAT2/RES |
| 1 | SDCard_CS | CD/DAT3/CS |
| 2 | SPI1_MOSI_SD | CMD/DI |
| 3 | GND | VSS1 |
| 4 | +3,3V | VDD |
| 5 | SPI1_SCK_SD | CLK |
| 6 | GND | VSS2 |
| 7 | SPI1_MISO_SD | DAT0/D0 |
| 8 | +3,3V (HL) | DAT1/RES |
| 10 | SDcard_Detect | CD |
| 11 | SDcard_WP | WP |
| 12 | GND | COMM |

Карты памяти microSD, microSDHC устанавливаются в держатель DM3AT-SF-PEJM5 XS3, подключенный к интерфейсу SPI1. Разъем XS3 расположен на обратной стороне платы. Для подключения сигнала SDcard_Detect к разъему XS3 перемычка на X11 должна быть установлена.

Таблица 15 – Назначение контактов разъема XS3 (DM3AT-SF-PEJM5)

| Номер контакта | Цепь | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | DAT2 |
| 2 | SDCard_CS | CD/DAT3 |
| 3 | SPI1_MOSI_SD | CMD |
| 4 | +3,3V | VDD |
| 5 | SPI1_SCK_SD | CLK |
| 6 | GND | VSS |
| 7 | SPI1_MISO_SD | DAT0 |
| 8 |  | DAT1 |
| 9 | SDcard_Detect | CD |
| 10 |  | COMM |

Примечание. Для подключения сигнала SPI1_MOSI_SD к разъему XS2 и XS3 необходимо установить перемычку на X6 в соответствии с рисунком 16.

Рисунок 16 – Установка перемычки на X6 для подключения сигнала SPI1_MOSI_SD к разъемам XS2, XS3, XP6

1.10 SPI  интерфейс

Кроме подключения SD – карт сигналы SPI интерфейса выведены на внешние разъемы XP4…XP6 (рисунок 2). Тип разъемов BH-10. По интерфейсу SPI могут быть подключены внешние узлы: АЦП, ЦАП, датчики и т. д.

Интерфейс SPI1 подключается к разъему XP6. Назначение выводов разъемов XP6 отображено в таблице 16.

Таблица 16 – Назначение контактов разъема XP6

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | +3,3V |  |
| 2 | GND |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | SDcard_WP |  |
| 6 | SDcard_Detect |  |
| 7 | SPI1_MISO_SD |  |
| 8 | SPI1_MOSI_SD |  |
| 9 | SPI1_SCK_SD |  |
| 10 | SDCard_CS |  |

Примечание. Для подключения сигнала SPI1_MOSI_SD к разъему XP6 необходимо установить перемычку на Х6 в соответствии с рисунком 16.

Интерфейс SPI2 подключается к разъему XP4. Назначение выводов разъемов XP4 отображено в таблице 17.

Таблица 17 – Назначение контактов разъема XP4

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | +3,3V |  |
| 2 | GND |  |
| 3 | SPI2_RDY |  |
| 4 | SPI2_CS |  |
| 5 | CS1/BUSY/RESET2 |  |
| 6 | SPI2_CONVST_RDY |  |
| 7 | SPI2_MISO |  |
| 8 | SPI2_MOSI |  |
| 9 | SPI2_SCK |  |
| 10 | SPI2_CS2_SYNC |  |

Примечание. Для подключения сигнала SPI2_SCK к разъему XP4 необходимо установить перемычку на Х8 в соответствии с рисунком 17.

Рисунок 17 – Установка перемычки на X6 для подключения сигнала SPI2_SCK к разъему XP4

Интерфейс SPI3 подключается к разъему XP5. Назначение выводов разъемов XP4 отображено в таблице 18.

Таблица 18 – Назначение контактов разъема XP5

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | +3,3V |  |
| 2 | GND |  |
| 3 | SPI3_RDY |  |
| 4 | SPI3_CS |  |
| 5 | CS1/BUSY/RESET3 |  |
| 6 | SPI3_CONVST_RDY |  |
| 7 | SPI3_MISO |  |
| 8 | SPI3_MOSI |  |
| 9 | SPI3_SCK |  |
| 10 | SPI3_CS2_SYNC |  |

1.11 Разъем XP3

К разъему XP3 выведены сигналы АЦП и ЦАП микроконтроллера. Назначение выводов разъемов XP3 отображено в таблице 19.

Таблица 19 – Назначение контактов разъема XP3

| Номер контакта | Цепь | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | +3,3V | +3,3V |
| 2 | GND | GND |
| 3 | +5V | +5V |
| 4 | PC6 |  |
| 5 | PC7 |  |
| 6 |  |  |
| 7 | ADC12_IN6 | TADC0 |
| 8 | DAC_OUT1 | MPDAC0 |
| 9 | DAC_OUT1 | MPDAC1 |
| 10 | ADC12_IN10 | TADC1 |

Примечание. Для подключения сигнала ADC12_IN6 к разъему XP3 необходимо установить перемычку на Х3, которая соединяет линию ADC12_IN6 с линией SPI1_MISO_SD  (порт PA6) в соответствии с рисунком 18.

Рисунок 18 – Установка перемычки на X3 для подключения сигнала ADC12_IN6 к разъему XP3

1.12 Разъем XP2

К разъему XP2 выведены сигналы порта PE. Назначение выводов разъемов XP3 отображено в таблице 19.

Таблица 19 – Назначение контактов разъема ХP2

| Номер контакта | Цепь | Порт МК | Номер вывода МК | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD0 | PE0 | 97 |  |
| 2 | DD1 | PE1 | 98 |  |
| 3 | DD2 | PE2 | 1 |  |
| 4 | DD3 | PE3 | 2 |  |
| 5 | DD4 | PE4 | 3 |  |
| 6 | DD5 | PE5 | 4 |  |
| 7 | Date_DD6 | PE6 | 5 |  |
| 8 | CLK_DD7 | PE7 | 38 |  |
| 9 | MP_PE1 | PE8 | 39 |  |
| 10 | MP_PE2 | PE9 | 40 |  |
| 11 | MP_DAC01 | PE10 | 41 |  |
| 12 | MP_DACOK | PE11 | 42 |  |
| 13 | MP_DACRK | PE12 | 43 |  |
| 14 | MP_RelTest | PE13 | 44 |  |
| 15 | MP_KSSOUT | PE14 | 45 |  |
| 16 | MP_KSSIN | PE15 | 46 |  |
| 17 | +3,3 V |  |  |  |
| 18 | GND |  |  |  |
| 19 | +5 V |  |  |  |
| 20 | GND |  |  |  |

Цепи питания +3,3V и +5V подключаются через перемычки, устанавливаемые на X1 и X2 в соответствии с рисунком 19.

Рисунок 19 – Установка перемычки на X1, X2 для подключения цепей питания +3,3V и +5V

1.13 Программирование и отладка

Для программирования и отладки предназначен разъем JTAG XP1, назначение выводов которого отображено в таблице 20.

Таблица 20 – Назначение контактов разъема ХP1

| Номер контакта | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | +3,3V |  |
| 2 | +3,3V |  |
| 3 | TRST |  |
| 4 | GND |  |
| 5 | TDI |  |
| 6 | GND |  |
| 7 | TMS/SWDIO |  |
| 8 | GND |  |
| 9 | TCK/SWCLK |  |
| 10 | GND |  |
| 11 |  |  |
| 12 | GND |  |
| 13 | TDO/SWO |  |
| 14 | GND |  |
| 15 | RESET |  |
| 16 | GND |  |
| 17 | NC |  |
| 18 | GND |  |
| 19 | NC |  |
| 20 | GND |  |

1.14 Распределение сигналов микроконтроллера STM32F107 по периферийным модулям

Функциональное назначение выводов микроконтроллера STM32F107 отображено в таблице 21.

Таблица 21 – Распределение сигналов микроконтроллера STM32F107 по периферийным модулям.

| Модуль | Сигналы | Порт | Выводы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAN1 | CAN1_RX | PD0 | 81 |  |
|  | CAN1_TX | PD1 | 82 |  |
| CAN2 | CAN2_RX | PB5 | 91 |  |
|  | CAN2_TX | PB6 | 92 |  |
| SPI1 | SPI1_SCK_SD | PA5 | 30 |  |
|  | SPI1_MISO_SD | PA6 | 31 |  |
|  | SPI1_MOSI_SD | PA7 | 32 |  |
|  | SDCard_CS | PA8 | 67 |  |
|  | SDCard_Detect | PC7 | 64 |  |
|  | SDCard_WP | PC8 | 65 |  |
| SPI2 | SPI2_SCK | PB13 | 52 |  |
|  | SPI2_MISO | PB14 | 53 |  |
|  | SPI2_MOSI | PB15 | 54 |  |
|  | SPI2_CS | PB9 | 96 |  |
|  | SPI2_CS2_SYNC | PC6 | 63 |  |
|  | SPI2_RDY | PD2 | 83 |  |
|  | CS1/BUSY/RESET2 | PC13 | 7 |  |
| SPI3 | SPI3_SCK | PC10 | 78 |  |
|  | SPI3_MISO | PC11 | 79 |  |
|  | SPI3_MOSI | PC12 | 80 |  |
|  | SPI3_CS | PD14 | 61 |  |
|  | SPI3_CS2_SYNC | PD7 | 88 |  |
|  | SPI3_RDY | PD13 | 60 |  |
|  | CS1/BUSY/RESET3 | PD15 | 62 |  |
| USART2 | USART2_CTS | PD3 | 84 |  |
|  | USART2_RTS | PD4 | 85 |  |
|  | USART2_TX | PD5 | 86 |  |
|  | USART2_RX | PD6 | 87 |  |

Таблица 21 (Продолжение) – Распределение сигналов микроконтроллера STM32F107 по периферийным модулям.

| USART3 | USART3_CTS | PD11 | 58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | USART3_RTS | PD12 | 59 |  |
|  | USART3_TX | PD8 | 55 |  |
|  | USART3_RX | PD9 | 56 |  |
| USB OTG | USB_Power_On | PC9 | 66 |  |
|  | USB_VBUS | PA9 | 68 |  |
|  | USB_ID | PA10 | 69 |  |
|  | USB_DM | PA11 | 70 |  |
|  | USB_DP | PA12 | 71 |  |
| MII Ethernet | Eth_MII_TX_CLK | PC3 | 18 |  |
|  | Eth_MII_TX_EN | PB11 | 48 |  |
|  | Eth_MII_TX_D0 | PB12 | 51 |  |
|  | Eth_MII_TX_D1 | PB13 | 52 |  |
|  | Eth_MII_TX_D2 | PC2 | 17 |  |
|  | Eth_MII_TX_D3 | PB8 | 95 |  |
|  | Eth_MII_RX_D0 | PC4 | 33 |  |
|  | Eth_MII_RX_D1 | PC5 | 34 |  |
|  | Eth_MII_RX_D2 | PB0 | 35 |  |
|  | Eth_MII_RX_D3 | PB1 | 36 |  |
|  | Eth_MII_RX_ER | PB10 | 47 |  |
|  | Eth_MII_RX_DV | PA7 | 32 |  |
|  | Eth_MII_CLK | PA1 | 24 |  |
|  | Eth_MII_RX_COL | PA3 | 26 |  |
|  | Eth_MII_RX_CRS | PA0 | 23 |  |
|  | Eth _MDC | PC1 | 16 |  |
|  | Eth_MII_MDIO | PA2 | 25 |  |
| DAC | DAC_OUT1 | PA4 |  |  |
| ADC | ADC12_IN10 | PC0 | 15 |  |
|  | ADC12_IN6 | PA6 | 31 |  |

1.15 Размещение компонентов

Рисунок 20 – Плата модуля контроллера, вид сверху

Рисунок 21 – Плата модуля контроллера, вид снизу

1.16 Перечень элементов

Таблица 22 – Перечень элементов

| Обозначение на схеме | Параметр | Кол. |
| --- | --- | --- |
| C1, C2, C7, C8, C11, C13, C14, C17...C22, C24, C25, C27, C30, C34...C47, C51, C52, C54, C55, C57, C58, C65...C76, C78, C79, C81 | 0,1 мк | 52 |
| C3, C4, C12, C23, C29, C48, C56, C59, C80 | 10 мк | 9 |
| C5, C6, C62 | 22 мк | 3 |
| C9, C10, C60, C61 | 22 | 4 |
| C15, C16 | 15 | 2 |
| C26, C28 | 47 | 2 |
| C31 | 4700 | 1 |
| C32, C33 | 0,047 мк | 2 |
| C49, C50, C53, C63, C64, C77 | 0,01 мк | 6 |
| DA1 | LM1117MPX-5 | 1 |
| DA2 | LM1117MPX-3,3 | 1 |
| DD1 | STM32F107VCT6 | 1 |
| DD2, DD3 | SN65HVD230DR | 2 |
| DD4 | FT232RL | 1 |
| DD5, DD8 | USBLC6-2SC6 | 2 |
| DD6, DD7 | ADM3202ARNZ | 2 |
| DD9, DD11 | ADM2687EBRIZ | 2 |
| DD10 | RTL8201BL | 1 |
| E1 | BH800 | 1 |
| L1, L2 | BLM21PG331SH1D | 2 |
| L3…L7 | BLM21AG151SN1D | 5 |
| L8, L9 | TL201209 4R7K | 2 |
| R1…R8, R10, R11, R20, R26…R28, R36, R37, R39, R41, R43, R46, R48, R49, R54, R55 | 10 к | 24 |
| R9 | 220 | 1 |
| R12, R14…R18, R35, R52, R53, R63…R67, R70…R72 | 4,7 к | 17 |
| R13 | 47 | 1 |
| R19…R25, R29…R32 | 100 | 10 |
| R33, R34, R56 | 2,2 к | 3 |
| R38, R40, R50, R51, R68, R69 | 120 | 6 |
| R42 | 1 M | 1 |
| R44, R45 | 22 | 2 |
| R47, R61, R62 | 200 | 3 |
| R57…R60 | 49,9 | 4 |
| SB1 | SWT-2 | 1 |
| VD1 | BAT54S | 1 |
| VD2 | BAT54A | 1 |
| VT1 | BC846AMTF | 1 |
| VT2 | IRLML2502 | 1 |
| X1…X5, X11, X12, X15…X19, X20, X32…X37 | PLS-02 | 19 |
| X6…X10, X13, X14, X21…X31 | PLS-03 | 18 |
| XP1, XP2, XP10 | BH-20 | 3 |

Таблица 22 (Продолжение) – Перечень элементов

| Обозначение на схеме | Параметр | Кол. |
| --- | --- | --- |
| XP3…XP6, XP8, XP9 | BH-10 | 6 |
| XP7 | BH-16 | 1 |
| XP11, XP12 | DB-9MA | 2 |
| XS1, XS2 | AXA2R73361 | 2 |
| XS3 | DM3BT-DSF-PEJS | 1 |
| XS4 | USBB-1J | 1 |
| XS5 | USB/M-1J | 1 |
| XS6 | LU1T516-43LF | 1 |
| XT1, XT2 | TB-01A | 2 |
| XT3, XT4 | TB-01B | 2 |
| ZQ1, ZQ3 | 25 МГц | 2 |
| ZQ2 | 32768 | 1 |